MQTT + WSS 通信协议规范

JULIA ESP32-S3 音频传输与状态交互

本文档定义 JULIA 项目智能终端与 MQTT Broker、WSS 语音服务器之间的通信协议，规范连接、认证、消息格式、音频传输、状态推进、错误恢复及联调要求。本文只承诺当前固件已经接通的行为；未实现能力和开发安全限制均显式列出。

适用工程：julia-fused-base（Waveshare ESP32-S3-LCD-1.85）

协议基线：当前设备端实现（ESP-IDF 5.5.4，固件版本 0.1.0）

实现核对日期：2026-09-03

变更记录

| 日期 | 版本 | 变更人 | 修改描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-21 | V1.0 |  | 首次整理 MQTT + WSS 音频传输协议。 |
| 2026-09-03 | V1.1 |  | 按当前固件补全唤醒、PCM1、播放、状态机、双链路断开、generation、错误恢复、安全限制与联调要求。 |

目录

1. 通道与职责

2. WSS 建连与消息

3. MIC 上行与对话语义

4. WSS 下行命令与 PCM

5. WAV 文件外发

6. MQTT 控制面

7. 行为状态与链路联动

8. 异常、恢复与幂等

9. 配置与固定参数

10. 安全与部署

11. 已知限制与未接通范围

12. 联调验收清单

13. 总结

1. 通道与职责

| 通道 | 设备侧用途 | 当前连接方式 |
| --- | --- | --- |
| MQTT | OTA 检查、响应、通知、状态，以及三类语音作业命令 | CONFIG_COMM_MQTT_BROKER_URI；开发配置为 mqtt://，不加密 |
| WSS | MIC PCM1 上行、PCM 下行、语音控制和 WAV 文件外发 | TLS + WebSocket，Bearer 认证头 |
| HTTPS | 下载 OTA 镜像 | 清单中的 url，内嵌根证书 |

MQTT 与 WSS 各自配置地址，不存在统一的 JULIA_SERVER_ADDR 配置项。MQTT 语音命令集小于 WSS，二者不能互相替代。

2. WSS 建连与消息

地址由 CONFIG_WSS_SERVER_HOST、CONFIG_WSS_SERVER_PORT、CONFIG_WSS_PATH 组成，端口默认 9443，路径默认 /voice。

设备发送 Authorization: Bearer <token>，token 优先取 CONFIG_COMM_DEVICE_AUTH_TOKEN_VALUE，为空时取 CONFIG_WSS_TOKEN。该选择独立于 MQTT 的认证模式；空 token 不在本地拒绝，服务器应负责拒绝无效认证。

WSS 使用 server_certs/ca_cert.pem 验证证书链；当前传输实现设置 skip_common_name=true，跳过服务器名称校验。此行为属于开发安全限制，不应描述为完整服务器身份校验。

| 项目 | 实现约束 |
| --- | --- |
| 文本／二进制 opcode | 0x1／0x2 |
| 单帧载荷 | 最多 1200 字节 |
| 分片消息 | 支持 continuation 重组；完整消息合计也最多 1200 字节 |
| 控制帧 | 不得分片，载荷最多 125 字节 |
| 服务端帧 | 不带掩码，不使用未协商的扩展位 |
| 文本编码 | UTF-8；每条文本消息只放一个命令，建议不带行尾换行 |
| 保活 | 空闲接收时检查 PING；默认间隔 15 秒 |
| 断链判定 | 发出 PING 后默认 10 秒未收到下行帧；任意合法下行帧均可清除等待状态，不限 PONG |
| 重连 | 默认等待 5 秒后再次连接 |

连接与 socket 读写仍由单一会话任务负责；播放经缓冲交给独立任务，文件每轮推进一个块。MIC 上行先进入 256 帧（约 5.12 秒）的 PSRAM ring：正常每轮发送 1 帧，积压时每轮最多 8 帧且最多占用 8ms；控制队列优先且每轮最多处理 4 条。单次 socket 写等待配置为 500ms。WANT_READ、WANT_WRITE 和 socket EAGAIN 保持同一写入地址及剩余长度重试，WebSocket 帧头与载荷共享 2 秒绝对期限；期限耗尽或永久错误才结束连接。SD 文件打开／读取和 TLS 自身仍可能耗时，不能将这些设置解释为整条命令链路的硬实时保证。TCP／TLS 在线不表示 ASR 或回答生成仍正常。

3. MIC 上行与对话语义

3.1 唤醒模式

CONFIG_JULIA_SERVER_WAKE_ENABLE=y 为默认模式：WSS 会话建立后立即打开持续上传，界面保持当前行为状态。服务器命中唤醒词后先通过同一 WSS 连接发送 wake_detected JSON；设备提交 S3/S5/S6→S4 后回 state_ready，服务器收到回执后才能发送唤醒回应。实际用户话语开始再发送 MIC_START。

关闭该开关时，设备编译本地 WakeNet，模型名称为 wn9_nihaoxiaozhi_tts、显示唤醒词为“你好小智”。本地命中后请求打开上传；该动作不是向服务器发送一条 MIC_START 文本。模型是否已正确烧入 model 分区必须单独验证。两种模式是编译选择，没有自动断网切换。

语义边界：

wake_detected：只建立 S4，不等同于实际用户话语开始。

MIC_START：确认实际话语开始，必要时打开上传，并停止当前扬声器播放；S4 中保持 S4。

MIC_STOP：确认当前话语结束，进入思考；保留音频上传。

SPKE：标记音频输入结束，排空已接收的 PCM 和 DMA 尾音后回到待机；默认服务器唤醒模式继续上传。

本地唤醒模式在播放完成后启动陪伴上传计时，达到 CONFIG_JULIA_DISPLAY_SLEEP_TIMEOUT_SECONDS（默认 600 秒）无后续对话时停止上传。

MIC_STOP、闭眼表情、夜间状态均不是隐私静音命令。

WSS transport 会话结束时关闭上传、停止播放、丢弃旧 generation PCM 并清除监听／忙碌状态；S1/S2/S4 通过 EVT_WSS_DISCONNECTED 进入 S3。新连接从空 ring 按所选唤醒模式启动，不恢复旧业务轮次。

MQTT 会话断开时，S1/S2/S4 通过 EVT_MQTT_DISCONNECTED 进入 S3；Wi-Fi 仅负责承载与重连，不再直接驱动行为状态。

3.2 PCM1 格式

每条上行 binary 消息包含 16 字节头和 PCM 正文。常规采集块为 320 个采样点，即 640 字节 PCM、656 字节完整消息，周期约 20ms。服务器以头部 bytes 校验实际载荷，不应仅凭固定长度解析。

| 字节偏移 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0–3 | 4 字节 ASCII | PCM1 |
| 4–7 | uint32，小端 | seq，MIC 任务的发送序号 |
| 8–9 | uint16，小端 | PCM 正文字节数，常规为 640 |
| 10–11 | int16，小端 | dBFS × 100，例如 −6000 表示 −60dBFS |
| 12–14 | 3 字节 | 保留，当前为 0 |
| 15 | uint8 | PCM 正文字节和模 256 |
| 16 起 | int16，小端数组 | 单声道、16kHz、PCM16 |

序号在 MIC 任务内递增，不在每次 MIC_START 或 WSS 重连时清零；考虑 uint32 回绕。ring 绑定 WSS 连接 generation：同一连接内保留积压并在恢复后有界追赶，连接结束即全部丢弃，新连接绝不重放旧 PCM。PSRAM ring 满时 producer 会关闭当前代次并请求 owner 以 audio_overflow 结束整条 WSS 会话；不会静默丢掉中间帧后继续本轮 ASR。校验和只用于载荷一致性检查，不是密码学完整性机制。

PCM1 不包含会话编号、话语编号或采样时间戳。服务器应把连接状态、控制命令和帧序号结合使用，不能把序号当作对话轮次。

4. WSS 下行命令与 PCM

| 命令 | 设备行为 |
| --- | --- |
| {"type":"wake_detected","interaction_id":"wake_<ms>"} | S3/S5/S6 投递 EVT_WAKEUP；FSM 提交 S4 后设备回 state_ready |
| MIC_START | 清空待播 PCM、使旧播放代次失效并标记实际话语开始；S4 中不改变主状态 |
| MIC_STOP | 结束当前监听并进入思考；没有活动话语时忽略；不关闭 streaming |
| SPKS <rate> | S4 且等待唤醒回应时作为 WAKE_REPLY，播放完成仍留 S4；S2.2 时作为正常回答并进入 S2.3；其他状态拒绝 |
| SPKV <n> | 设置音量，合法整数范围 0–100；越界值被拒绝，文本入口不做钳位 |
| SPKE | 有序结束：先排空待播数据，再停播／闭嘴／回待机；不存在活动播放代次时忽略 |
| SPKT | 独立播放任务生成 440／660／880Hz 三音，可被 MIC_START 或断链取消 |
| MICS <bg> | 仅本地唤醒配置生效；背景值范围 −10000–0，启用门限触发上传；服务器唤醒模式明确忽略 |
| MICW | 退出门限触发模式；不单独改变 streaming 开关或发起新一轮听音 |
| FILE_SEND <uri> | 启动分块文件外发；监听、播放或另一文件传输期间拒绝，格式见第 5 节 |

命令区分大小写。参数发送端应使用完整十进制整数；不要依赖 strtol 对尾随内容的宽松解析。SPKS 只接受 16000 或 24000，且数字之后不能有尾随内容。

下行 binary 是不带 PCM1 头的单声道、小端 PCM16，非空、长度为偶数、完整消息最多 1200 字节。采样率与前面的 SPKS 一致。

唤醒与正常对话顺序：

WSS 建立          设备 → 服务器：连续 PCM1（默认模式）
命中唤醒词       服务器 → 设备：{"type":"wake_detected","interaction_id":"wake_<ms>"}
S4 已提交         设备 → 服务器：{"type":"state_ready","interaction_id":"wake_<ms>","state":"S4"}
唤醒回应          服务器 → 设备：SPKS 24000 → binary PCM × N → SPKE
回应实际播完      设备：保持 S4，不进入 S2/S1
有效话语开始      服务器 → 设备：MIC_START（S4 内只标记 listening）
用户话语结束      服务器 → 设备：MIC_STOP（S4 → S2.2）
正常回答          服务器 → 设备：SPKS 24000 → binary PCM × N → SPKE（S2.2 → S2.3）
回答实际播完      设备：S2.3 → S1；默认模式继续 PCM1

服务器应等待匹配 interaction_id 的 state_ready 再发送唤醒回应；当前服务器配置可在 2 秒超时后降级发送，设备届时若已处于 S4 仍可接受。不要把裸 SPKS 当作任意状态下的对话启动命令。播放期间服务端确认用户插话时可发送 MIC_START，设备会取消当前播放；迟到旧 SPKS 或新播放期间迟到旧 SPKE 仍需服务器按轮次避免。

播放任务使用 64KiB PSRAM 缓冲：启动／欠载后以 80ms 音频量为预缓冲目标，从首个缓冲数据开始最多等待 120ms；SPKE 可立即放行不足目标的短尾段。播放小块为 160 样本，I2S 写入使用 50ms 等待参数并校验短写。750ms 断流不会自动关播；在无待播数据时，距最近输入／开播达到 15 秒则报告播放超时。

服务端应按播放速率推流，64KiB 约对应 24kHz 的 1.37 秒或 16kHz 的 2.05 秒 PCM。缓冲满时明确中止该次播放并返回 ERROR playback_overflow，不静默截断；超时／驱动失败分别返回 ERROR playback_timeout／ERROR playback_failed。未开播或 SPKE 后继续到来的 PCM 不被接受。

4.1 接收、播放和完成的区别

SPKS 被接受后，工作任务才实际配置 I2S；设备不发送“硬件已开播”的应用回执。输入 PCM 入缓冲也不表示已出声。SPKE 只结束输入，设备在排空软件缓冲与尾音后才处理完成事件、关闭嘴型并清除 busy。

| 返回文本 | 含义与服务器处理 |
| --- | --- |
| ERROR playback_overflow | 未消费 PCM 超出固定缓冲；该次播放中止，应停止继续发送并调整推流速度 |
| ERROR playback_timeout | 播放等待超时，包括空缓冲缺少输入或底层 I2S 返回超时；需结合设备日志定位 |
| ERROR playback_failed | 其他扬声器初始化／写入错误；当前播放中止，不继续沿用该次 SPKS |
| ERROR playback_state | 当前不是等待唤醒回应的 S4，也不是 S2.2；服务器应停止该轮 PCM 并核对时序 |
| ERROR file_busy | 文件请求与监听、播放或既有传输冲突；该文件请求未开始 |
| ERROR file_cancelled | 文件外发被语音启动终止；丢弃部分文件，退出文件接收状态 |

错误文本只能在会话仍可写时发送；网络故障时可能只发生断链。服务器应同时处理错误文本与连接关闭，不等待不存在的统一成功回执。

5. WAV 文件外发

URI 前缀区分大小写：SD:/x.wav 对应 /sdcard/x.wav，SPIFFS:/x.wav 对应 /spiffs/x.wav。映射支持不表示相应文件系统已挂载；当前应用只接通 SD 挂载。路径检查拒绝 .／.. 路径段，扩展名仅允许 .wav，单文件最多 8MiB。

服务器 → 设备：FILE_SEND SD:/sample.wav
设备 → 服务器：BEGIN FILE <size> <name>     文本
设备 → 服务器：文件字节 × N                binary，每帧最多 1200 字节
设备 → 服务器：END <bytes>                 文本

BEGIN FILE 与 END 之间的 binary 属于文件传输，不按 PCM1 解析；每轮最多发送一个 1200 字节块，期间暂不发送 MIC PCM1。控制、下行与保活仍有执行机会。MIC_START、成功的 SPKS 或 SPKT 可终止文件并返回 ERROR file_cancelled，随后恢复语音上行；服务器应丢弃该不完整文件并退出文件接收状态。

前置拒绝可返回：ERROR bad_uri、ERROR bad_extension、ERROR file_open_failed、ERROR sd_busy、ERROR file_size_failed、ERROR file_name_too_long、ERROR file_busy。

仅在完整读取且全部写出后发送 END。本地读取失败、实际长度不符或网络写入失败会关闭文件并标记会话故障；连接结束也释放文件。服务器仍需接收超时，缺少正确 END 或收到 file_cancelled 时丢弃文件。

6. MQTT 控制面

6.1 主题

设备 ID 从 eFuse 基础 MAC 生成，格式为 esp- 加 12 位小写十六进制字符。

| 方向 | 默认主题 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| 设备 → 服务器 | /device/ota/check | OTA 检查，QoS 1，非保留 |
| 服务器 → 设备 | /device/ota/response/<device_id> | OTA 响应，订阅 QoS 1 |
| 服务器 → 设备 | /device/ota/notify/<device_id> | 检查通知，订阅 QoS 1 |
| 设备 → 服务器 | /device/ota/status/<device_id> | OTA 生命周期／进度，QoS 1 |
| 服务器 → 设备 | voice/esp32s3/vcmd | 语音作业，订阅 QoS 1，非 critical |

语音主题是配置中的完整字符串，不自动拼接 device_id。多设备使用同一主题会收到相同命令，需在部署与权限设计中隔离。

6.2 语音命令

每条 MQTT 消息只包含以下一种命令：

MIC_START
MIC_STOP
FILE_SEND SD:/sample.wav

服务端完成 S4 语义判断后，使用以下固定 JSON 字段：

{"type":"intent_result","intent":"normal"}
{"type":"intent_result","intent":"goodnight"}
{"type":"intent_result","intent":"dismiss"}

type 必须严格等于 intent_result，以后增加语义只扩展 intent 值，不改变消息类型。intent=normal 表示没有特殊语义，正常流程继续由 MIC_STOP 推进；intent=goodnight 直接进入 S6，intent=dismiss 直接进入 S5，二者都不播放回应。为容忍 MQTT 与 WSS 的跨链路竞态，S2.3 收到终止语义时也会先取消残留播放再迁移。

正常对话不发送 intent_result：服务端直接发送 MIC_STOP，设备由 S4 或 S2.1 进入 S2.2。识别到 goodnight 或 dismiss 时，服务器只发送语义结果，不发送 SPKS；设备结束监听并直接切换显示，随后到达的幂等 MIC_STOP 在 S5/S6 中被忽略。

处理器允许纯文本命令末尾带空白和换行，不支持一条消息中的多行命令列表。注册载荷上限为 128 字节，FILE_SEND URI 缓冲区含 NUL 共 128 字节；语义 JSON 必须是单个完整对象。

纯文本命令、state_ready 和 MQTT 终止语义进入独立 4 槽控制队列，不与 MIC 的 256 帧 PSRAM ring 争用容量，并统一在 WSS 会话任务中执行；会话未就绪或控制队列已满时拒绝，连接边界清理控制队列及旧 generation PCM，不重放断链期间的内容。MQTT PUBACK 只表示 broker 收到消息，不表示状态迁移已执行；state_ready 只确认设备已提交 S4。

7. 行为状态与链路联动

7.1 主状态语义

| 状态 | 名称 | 协议语义 |
| --- | --- | --- |
| S0 | BOOT | 开机初始化；关键依赖就绪后直接进入 S3。 |
| S1 | COMPANION | 一轮正常回答实际播放完成后的免唤醒陪伴窗口；不是默认待机。 |
| S2.1 | LISTENING | 陪伴窗口内直接开始的用户听音阶段。 |
| S2.2 | THINKING | 用户话语结束，等待正常回答。 |
| S2.3 | SPEAKING | 正常回答已接受并处于播放阶段。 |
| S3 | STANDBY | 默认待机并等待唤醒词；启动、普通 OTA 失败和业务链路断开均可收敛到此状态。 |
| S4 | INTERACTION | 唤醒已确认、等待实际话语或唤醒回应。 |
| S5 | SILENT | 明确结束沟通后的静默状态。 |
| S6 | SLEEP | 夜间、晚安或待机超时后的睡眠状态。 |
| S7 | FAULT | 严重本机故障记录、呈现与受控复位。 |
| S8 | OTA | OTA 任务执行状态；具体 OTA 报文见独立《OTA 通信协议》。 |

7.2 业务链路事件

| 事件 | 生效来源状态 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVT_WSS_DISCONNECTED | S1、S2 任一阶段、S4 | S3 | WSS owner 同时关闭上传、停止播放、清理 listening、文件区间及旧 generation。 |
| EVT_MQTT_DISCONNECTED | S1、S2 任一阶段、S4 | S3 | MQTT 会话断开即退出依赖控制面的交互态；MQTT 客户端随后自动重连并重新订阅。 |
| Wi-Fi 断开 | 不直接驱动 FSM | 保持 | Wi-Fi 只属于承载层；业务状态由 WSS/MQTT 的真实会话状态决定。 |
| EVT_USER_LEAVE | S1 | S3 | 陪伴窗口连续空闲达到配置时长。 |
| EVT_WAKEUP | S3、S5、S6 | S4 | 只由本地或服务端唤醒确认产生。 |

S3、S5、S6、S8 不因重复收到业务断线事件而改变状态。S5/S6 是用户意图或情境策略状态，S8 的临时链路失败由 OTA 恢复机制处理，不应被普通语音链路波动抢占。

7.3 标准对话时序

启动完成          设备：S0 -> S3
WSS 建立          设备 -> 服务器：连续 PCM1（默认服务器唤醒模式）
命中唤醒词        服务器 -> 设备：wake_detected JSON
状态提交          设备：S3/S5/S6 -> S4
状态回执          设备 -> 服务器：state_ready JSON
唤醒回应          服务器 -> 设备：SPKS -> binary PCM x N -> SPKE；播完仍为 S4
实际话语开始      服务器 -> 设备：MIC_START
话语结束          服务器 -> 设备：MIC_STOP；S4/S2.1 -> S2.2
正常回答          服务器 -> 设备：SPKS -> binary PCM x N -> SPKE；S2.2 -> S2.3
实际播放完成      设备：S2.3 -> S1
陪伴窗口续聊      服务器 -> 设备：MIC_START；S1 -> S2.1（无需唤醒词）
陪伴窗口超时      设备：S1 -> S3

8. 异常、恢复与幂等

8.1 WSS 会话结束原因

| 分类 | 典型触发 | 设备处理 |
| --- | --- | --- |
| peer_close | 服务端 CLOSE | 回复/完成关闭流程，结束当前 generation，按配置重连。 |
| receive_error | TLS/socket 读取永久错误 | 关闭会话，清理业务状态并重连。 |
| send_error / write_stalled | 永久写错误或绝对期限耗尽 | 不继续发送截断数据，结束会话并重连。 |
| keepalive_timeout | PING 后超时未收到任何合法下行帧 | 判定半开链路并重连。 |
| protocol_error | RSV、掩码、长度、控制帧或分片规则非法 | 终止会话，不继续解析未知边界。 |
| business_error | 文件读取、播放或内部业务失败需要终止会话 | 释放文件/播放资源并重连。 |
| audio_overflow | 256 帧 MIC ring 填满 | 关闭当前 generation，丢弃本轮积压，绝不带缺帧音频继续 ASR。 |

8.2 MQTT 恢复

MQTT_EVENT_DISCONNECTED 会先清除分片接收状态、订阅消息 ID、控制面就绪位及响应等待状态，再投递 EVT_MQTT_DISCONNECTED。ESP-MQTT 自动重连；每次 CONNECTED 后重新订阅全部注册 topic，critical topic 收到 SUBACK 后才恢复 OTA 控制面就绪。

MQTT QoS 1 允许重复投递。服务端不得依赖命令只到达一次；终止语义应按当前 FSM 状态幂等处理。PUBACK 仅表示 Broker 接收发布，不表示设备已完成命令、状态迁移、扬声器播放或文件传输。

8.3 generation 与旧数据隔离

每次 WSS 建连创建新的 uplink generation。MIC ring、发送泵和播放完成事件均绑定本地 generation；连接结束关闭入口并丢弃旧积压，新连接从空 ring 开始。该机制只隔离设备内部的旧数据，不等同于服务端 turn_id/session_id。

控制队列与 MIC ring 独立：控制队列深度 4，MIC ring 深度 256。连接边界会清理旧控制项和旧 PCM，不承诺重放断链期间的语音命令。服务端应在重连后重新建立业务上下文，而不是继续发送旧轮次尾包。

9. 配置与固定参数

| 配置/参数 | 当前默认值 | 协议影响 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_COMM_MQTT_BROKER_URI | mqtt://（开发配置） | MQTT 当前未加密；生产应切换 mqtts 并配置证书。 |
| CONFIG_COMM_MQTT_VOICE_CMD_TOPIC | voice/esp32s3/vcmd | 完整 topic，不自动追加 device_id。 |
| CONFIG_WSS_SERVER_PORT | 9443 | WSS 服务端口。 |
| CONFIG_WSS_PATH | /voice | WebSocket HTTP Upgrade 路径。 |
| CONFIG_WSS_RECONNECT_INTERVAL_SECONDS | 5 s | WSS 会话结束后的重连间隔。 |
| CONFIG_WSS_KEEPALIVE_INTERVAL_SECONDS | 15 s | 接收空闲达到该值后发送 PING。 |
| CONFIG_WSS_PONG_TIMEOUT_SECONDS | 10 s | PING 后无合法下行帧的判死窗口。 |
| CONFIG_WSS_WRITE_TIMEOUT_MS | 500 ms | 单次 socket/TLS 写等待；完整帧另受绝对期限约束。 |
| CONFIG_JULIA_SERVER_WAKE_ENABLE | y | 默认持续上传 PCM1，由服务端识别唤醒词。 |
| CONFIG_JULIA_DISPLAY_SLEEP_TIMEOUT_SECONDS | 600 s | S1 免唤醒陪伴窗口超时后进入 S3。 |
| 单条 WSS 应用消息 | <= 1200 B | 文本、下行 PCM、文件块和完整分片消息共同上限。 |
| MQTT 语音载荷 | <= 128 B | 含 FILE_SEND URI 或单个 intent_result JSON。 |
| MIC ring | 256 帧，约 5.12 s | 满时整轮会话失败，不静默跳帧。 |
| 播放缓冲 | 64 KiB | 约 1.37 s@24kHz 或 2.05 s@16kHz PCM16。 |

配置值以实际 sdkconfig 为准。改变帧上限、topic、采样率、命令语法或超时后，设备与服务器必须同步升级，不能只改一端。

10. 安全与部署

10.1 当前安全边界

WSS 使用内嵌 CA 验证证书链并携带 Bearer token，但当前跳过服务器名称校验；这不是完整的生产级服务器身份验证。

MQTT 开发配置使用 mqtt:// 明文连接；用户名、密码或客户端证书取决于配置，不应假定默认已启用。

PCM1 的字节和校验只用于误码检查，不提供密码学完整性或来源认证。

默认服务器唤醒会持续上传 MIC 音频；部署前必须明确用户告知、授权、数据留存、访问控制和传输安全策略。

10.2 服务端部署要求

WSS 必须严格实现 RFC 6455：服务端帧不得掩码，控制帧不得分片，必须正确响应 PING/CLOSE，并限制完整应用消息长度。

语音服务器必须按播放采样率节流 PCM，处理 ERROR 文本和突然断链，不能无限突发填满设备缓冲。

MQTT voice topic 默认不带设备后缀。多设备部署必须通过 ACL、独立 topic 或服务端路由实现设备隔离。

WSS 与 MQTT 任一业务会话重建后，服务端应重新建立轮次上下文，并停止发送旧连接遗留的 SPKS、SPKE、PCM 或 intent_result。

11. 已知限制与未接通范围

PCM1 没有 connection_id、session_id、turn_id 或采样时间戳；跨连接关联只能由服务端连接上下文管理。

除 state_ready 外，没有 MIC_START 已应用、硬件已开播、播放完成或文件已落盘的统一业务 ACK。

state_ready 只证明 S4 已提交，不证明用户已开始说话；SPKE 只结束输入，不等于扬声器已经播放完成。

MQTT 终止语义与 WSS 音频属于两条独立链路，仍可能跨序到达；服务端必须避免发送迟到的旧轮次数据。

服务器端 ASR、LLM、TTS 内部 API、情感标签、用户记忆和 App 配置不属于本协议。

OTA 使用同一 MQTT 客户端和部分 topic，但清单、HTTPS 下载、状态持久化与回滚语义以独立《OTA 通信协议》为准。

12. 联调验收清单

冷启动确认 S0 直接进入 S3，未命中唤醒词前不得进入 S1。

分别断开 WSS 和 MQTT，覆盖 S1、S2.1、S2.2、S2.3、S4，确认任一链路断开均进入 S3并清除 S2 子状态。

WSS 重连后确认 MIC ring 和控制队列不重放旧 generation 内容。

验证 wake_detected 与 state_ready 使用同一 interaction_id，服务器收到回执后再发送唤醒回应。

依次验证正常回答、插话取消、短暂停顿、15 s 播放超时、64 KiB 溢出和迟到 SPKE。

验证 PCM1 seq 回绕、bytes 字段、dBFS、保留位与正文校验和。

验证 MQTT 分片重组、128 B 上限、未知 topic/命令拒绝、QoS 1 重复和重连重新订阅。

验证 FILE_SEND 的 URI 白名单、8 MiB 上限、BEGIN/END 字节一致性、file_cancelled 和缺失 END 的丢弃策略。

在生产配置下单独验证 mqtts、WSS 主机名校验、证书轮换、ACL、凭据保护及用户采音告知。

13. 总结

本协议以 MQTT 为控制面、WSS 为实时音频与文件数据面。任一业务会话断开，S1/S2/S4 都收敛至默认待机 S3；generation、有界缓冲和显式错误防止旧数据跨连接污染。服务器必须维护轮次并处理重复、迟到和断链。