当前初始化流程：

电源保持 → 电源管理 → 电池 ADC 诊断
↓
OTA 启动检查（NVS、网络接口、事件循环、本地健康检查）
↓
背光初始化 → 屏幕 / LVGL 初始化 → Avatar 初始化
↓
播放开机动画（眨眼与背光渐亮同时进行，主流程等待动画结束）
↓
语音服务初始化（注册回调、MQTT 主题）
↓
板级音频初始化 → 语音缓冲、播放任务及音频回调接线
↓
音频服务初始化 → RTC 恢复时间（SD 初始化已暂停）
↓
注册 MQTT / WSS / SNTP 联网回调
↓
Idle 策略初始化 → 状态机初始化 → 应用 S3 待唤醒状态
↓
启动 30 秒云服务连接计时
↓
夜间调度初始化 → IMU 初始化 → 静默省电任务初始化
↓
执行 OTA 应用验收
↓
启动 Wi-Fi 生命周期（后台扫描、关联及获取 IP）
↓
记录电压 → 主流程等待 1500ms（Wi-Fi 后台继续连接）
↓
记录电压 → 切换运行期电源配置 → 启动电池监测
↓
开放 MQTT / WSS 启动门控
↓
取得 IP 后启动 MQTT / WSS 后台连接

当前启动流程以串行初始化为主，并在多个阶段之间加入固定的 250ms 等待，原本目的是为了错开启动，减少电流叠加，但过于保守，未能充分利用开机动画及等待期间的时间，且后续发现接电瞬态电流是硬件部分电容的初始充电电流，发生于初始化之前，不影响整体工作。优化时，在保留必要依赖关系的基础上，尝试将语音、音频、RTC、联网准备及状态机资源准备并行推进；显示初始化完成后播放动画，动画结束且本地关键能力就绪后，由状态机接管画面。硬件启用按需错峰，软件初始化集中执行或穿插在等待期间，减少统一延时带来的空等。同时，将 OTA 额外诊断从常规启动路径中移除，保留 NVS、网络接口等基础初始化，以及支持 OTA 回滚所需的新固件首次启动验收与确认。基于上述分析，优化开机启动方案简化如下：

电源保持 → 电源管理 → 电池 ADC 诊断
↓
基础初始化（NVS、网络接口、事件循环、共享 I²C）
↓
语音服务初始化（注册回调、MQTT 主题）→ 注册 MQTT / WSS / SNTP 联网回调
↓
并行执行以下分支，各分支内部按箭头顺序执行：

① 背光初始化 → 屏幕 / LVGL 初始化 → Avatar 初始化 → 开机动画
② 板级音频初始化 → 语音缓冲、播放任务及音频回调接线 → 音频服务初始化
③ RTC 恢复时间 → Idle 策略初始化 → 状态机初始化 → IMU 硬件准备
④ Wi-Fi 生命周期启动 → 后台连接

↓
等待开机动画及本地关键初始化完成（不等待 Wi-Fi 连接成功）
↓
状态机接管画面 → 进入 S3 待唤醒
↓
并行执行以下分支，各分支内部按箭头顺序执行：

① 启用夜间调度 → 启用运动事件处理 → 初始化静默省电管理
② 切换运行期电源配置 → 启动电池监测
③ 开放 MQTT / WSS 启动门控 → 启动动30秒云服务连接计时 → 取得 IP 后启动 MQTT / WSS